6. Szakhatósági dokumentációk tartalma építésügyi hatósági engedélyezéshez

6.5. A sugár-egészségügyi szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentumok

1. Antenna létesítésének építési és összevont engedélyezési eljárása esetén

1.1. A létesítendő antenna (antennák) gyártója, típusa, működési frekvenciája, teljesítménye ERP-ben, nyeresége.

1.2. Az antennatartó szerkezeten már működő antenna (antennák) gyártója, típusa, működési frekvenciája, teljesítménye ERP-ben, nyeresége.

1.3. Az 1.1. és az 1.2. pontban szereplő adatok figyelembevételével végzett, részletes számításon alapuló becslés arra vonatkozóan, hogy az antenna (antennák) környezetében, az emberek lehetséges tartózkodási helyén mekkora Seq ekvivalens síkhullám teljesítménysűrűség várható.

1.4. Az 1.1. és az 1.2. pontban szereplő adatok figyelembevételével végzett, részletes számításon alapuló becslés arra vonatkozóan, hogy az antenna (antennák) környezetében, az antennától (antennáktól) számított mekkora távolságban teljesülnek a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletében szereplő vonatkoztatási határértékek.

1.5. Az antennát befogadó ingatlan és a szomszédos ingatlanok helyszínrajza 1:1000 léptékben.

1.6. Az antenna elhelyezkedése az ingatlanon.

1.7. Az antenna esetleges álcázási módja.

2. Antenna használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési eljárás esetén

2.1. Az engedélyezési eljárás tárgyát képező antenna (antennák) környezetében az antenna (antennák) üzemeltetőjétől független, akkreditált szervezet által végzett sugár-egészségügyi mérések jegyzőkönyve arról, hogy a lakosság lehetséges tartózkodási helyein a mérések időpontjában

2.1.1. milyen volt az elektromágneses sugárzás frekvencia szerinti eloszlása, továbbá

2.1.2. mekkora volt az Seq ekvivalens síkhullám teljesítménysűrűség, vagy más, a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletében szereplő vonatkoztatási elektromos paraméter.